Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego/

umowy nr 2601-ILZ.023.__2022

Znak sprawy: 2601-ILN.261.104.2024

Zestawienie urządzeń  w systemie ochrony przeciwpożarowej

| Lokalizacja | Rodzaj urządzenia | Ilość (w sztukach) |
| --- | --- | --- |
| I piętro Pomieszczenie nr 109 | Urządzenie gaśnicze typu TA-200 z gazem o symbolu HFC - 227 ea tj.: 1) zbiornik o pojemności 140 litrów, - masa środka gaśniczego HFC - 227 ea -120 kg, - masa brutto butli i zaworu -167,20 kg, 2) zbiornik o pojemności 60 litrów, - masa środka gaśniczego HFC - 227 ea - 55 kg, - masa brutto butli i zaworu – 78,2 kg, | 2 |
|  | Centrala sterowania gaszenia ESSER 8010 | 1 |
|  | Akumulatory 12V/24Ah ESSER | 2 |
|  | Panel sterowania i wskaźnik centrali gaszeniowej 8010 PL ESSER | 1 |
|  | Zasilacz do urządzeń ppoż ZSP-135D-5A-1MERAWEX | 1 |
|  | Akumulatory 12V/28Ah MERAWEX | 2 |
|  | Przycisk ręcznego uruchomienia START | 2 |
|  | Przycisk STOP | 2 |
|  | Sygnalizator optyczny SO-1 POLON-ALFA | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny SD-1 POLON-ALFA | 2 |
|  | Sygnalizator akustyczny SA-K7 W2 | 1 |
|  | Czujka dymu optyczno temperaturowa serii IQ8 OTblue ESSER | 8 |
|  | Gniazdo czujki ESSER | 8 |
|  | Klapa pożarowa odciążajaca EIS 120 z siłownikiem BF24—ST) MERCOR | 1 |
| I piętro Pomieszczenie nr 113 | Urządzenie gaśnicze typu TA-200 z gazem o symbolu HFC - 227 ea tj.: - zbiornik o pojemności 60 litrów, - masa środka gaśniczego HFC - 227 ea -66 kg, - masa brutto butli i zaworu – 78,60 kg, | 1 |
|  | Centrala sterowania gaszenia ESSER 8010 | 1 |
|  | Akumulatory 12V/24Ah ESSER | 2 |
|  | Panel sterowania i wskaźnik centrali gaszeniowej 8010 PL ESSER | 1 |
|  | Zasilacz do urządzeń ppoż ZSP-135D-5A-1MERAWEX | 1 |
|  | Akumulatory 12V/17Ah MERAWEX | 2 |
|  | Przycisk ręcznego uruchomienia START | 1 |
|  | Przycisk STOP | 1 |
|  | Sygnalizator optyczny SO-1 POLON-ALFA | 1 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny SD-1 POLON-ALFA | 2 |
|  | Sygnalizator akustyczny SA-K7 W2 | 1 |
|  | Czujka dymu optyczno temperaturowa serii IQ8 OTblue ESSER | 4 |
|  | Gniazdo czujki ESSER | 4 |
|  | Klapa pożarowa odciążajaca EIS 120 z siłownikiem BF24—ST) MERCOR | 1 |
| I piętro Pomieszczenie nr 114 | Urządzenie gaśnicze typu TA-200 z gazem o symbolu HFC - 227 ea tj.: - zbiornik o pojemności 60 litrów, - masa środka gaśniczego HFC - 227 ea - 50 kg, - masa brutto butli i zaworu – 78,4 kg, | 1 |
|  | Centrala sterowania gaszenia ESSER 8010 | 1 |
|  | Akumulatory 12V/24Ah ESSER | 2 |
|  | Panel sterowania i wskaźnik centrali gaszeniowej 8010 PL ESSER | 1 |
|  | Zasilacz do urządzeń ppoż ZSP-135D-5A-1MERAWEX | 1 |
|  | Akumulatory 12V/17Ah MERAWEX | 2 |
|  | Przycisk ręcznego uruchomienia START | 1 |
|  | Przycisk STOP | 1 |
|  | Sygnalizator optyczny SO-1 POLON-ALFA | 2 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny SD-1 POLON-ALFA | 2 |
|  | Sygnalizator akustyczny SA-K7 W2 | 1 |
|  | Czujka dymu optyczno temperaturowa serii IQ8 OTblue ESSER | 4 |
|  | Gniazdo czujki ESSER | 4 |
|  | Klapa pożarowa odciążajaca EIS 120 z siłownikiem BF24—ST) MERCOR | 1 |
| I piętro Pomieszczenie nr 119 | Urządzenie gaśnicze typu TA-200 z gazem o symbolu HFC - 227 ea tj.: 1) zbiornik o pojemności 140 litrów, - masa środka gaśniczego HFC - 227 ea - 135 kg - masa brutto butli i zaworu – 166,6 kg, 2) zbiornik o pojemności 140 litrów, - masa środka gaśniczego HFC - 227 ea - 135 kg - masa brutto butli i zaworu – 166,6 kg, 3) zbiornik o pojemności 140 litrów, - masa środka gaśniczego HF C - 227 ea - 106 kg, - masa brutto butli i zaworu – 168,2 kg, | 3 |
|  | Centrala sterowania gaszenia ESSER 8010 | 1 |
|  | Akumulatory 12V/24Ah ESSER | 2 |
|  | Panel sterowania i wskaźnik centrali gaszeniowej 8010 PL ESSER | 1 |
|  | Zasilacz do urządzeń ppoż ZSP-135D-5A-1MERAWEX | 1 |
|  | Akumulatory 12V/40Ah MERAWEX | 2 |
|  | Przycisk ręcznego uruchomienia START | 2 |
|  | Przycisk STOP | 2 |
|  | Sygnalizator optyczny SO-1 POLON-ALFA | 2 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny SD-1 POLON-ALFA | 2 |
|  | Sygnalizator akustyczny SA-K7 W2 | 1 |
|  | Czujka dymu optyczno temperaturowa serii IQ8 OTblue ESSER | 16 |
|  | Gniazdo czujki ESSER | 16 |
|  | Klapa pożarowa odciążajaca EIS 120 z siłownikiem BF24—ST) MERCOR | 1 |
| I piętro Pomieszczenie nr 120 | Urządzenie gaśnicze typu TA-200 z gazem o symbolu HFC - 227 ea tj.: 1) zbiornik o pojemności 140 litrów, - masa środka gaśniczego HFC - 227 ea - 120 kg, - masa brutto butli i zaworu – 168,20 kg, 2) zbiornik o pojemności 140 litrów, - masa środka gaśniczego HF C - 227 ea - 120 kg, - masa brutto butli i zaworu – 167,8 kg, | 2 |
|  | Centrala sterowania gaszenia ESSER 8010 | 1 |
|  | Akumulatory 12V/24Ah ESSER | 2 |
|  | Panel sterowania i wskaźnik centrali gaszeniowej 8010 PL ESSER | 1 |
|  | Zasilacz do urządzeń ppoż ZSP-135D-5A-1MERAWEX | 1 |
|  | Akumulatory 12V/28Ah MERAWEX | 1 |
|  | Przycisk ręcznego uruchomienia START | 2 |
|  | Przycisk STOP | 2 |
|  | Sygnalizator optyczny SO-1 POLON-ALFA | 2 |
|  | Sygnalizator optyczno-akustyczny SD-1 POLON-ALFA | 2 |
|  | Sygnalizator akustyczny SA-K7 W2 | 1 |
|  | Czujka dymu optyczno temperaturowa serii IQ8Tblue ESSER | 10 |
|  | Gniazdo czujki ESSER | 10 |
|  | Klapa pożarowa odciążajaca EIS 120 z siłownikiem BF24—ST) MERCOR | 1 |